黄山派语音主动 Agent

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品技术报告

1、信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 黄山派语音主动 Agent（Huangshan Pi Voice-First Agent） |
| 队伍名称 | 哈基米南北绿豆队 |
| 团队分工 | 杨文才、李佳彤、何彦鋆——三人合作开发，共同完成需求拆解与方案设计、驱动与固件实现、PC 端工具链、联调测试与文档撰写 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新（主）+ 新硬件平台适配（辅：点亮 openvela 全树首个可用的 AUDCODEC 录音驱动） |

2、摘要

本作品把一块没有网卡、没有桌面系统的黄山派开发板（SiFli SF32LB52），改造成能听、会说、会主动干活的语音 Agent。

用户喊一声「你好，openvela」即可下命令，设备执行后把中文结果直接显示在圆屏上；不喊它的时候，它会按计划自己醒来巡检设备状态并主动汇报——这正是赛题「能主动、会执行」的要求。

技术上有三个硬骨头：① 板载无 WiFi，我们用一根 USB 线同时承载控制台与 PPP 网络链路，把可用带宽压到 12.7 KB/s 后仍跑通了完整闭环；② 板载 MEMS 麦克风在 openvela 全树没有任何可用驱动，我们实现了 AUDCODEC ADC 采集驱动，并以 5801 Hz μ-law 单字节编码把音频压到 5.8 KB/s 上行（实测交付率 95%，基本零丢样）；③ 设备端无 ASR 能力，我们把识别放在 PC 侧离线完成（sherpa-onnx Paraformer），设备只做采集与执行。

开发过程中定位并修复了 23 处 openvela 平台缺陷与 5 处配置问题，其中 16 处已包含在提交的三个上游补丁内，并已按赛事要求向对应公共仓提交 PR。作品同时沉淀了 2 个自定义 Skill。

3、正文

3.1 绪论

项目背景与问题定义

嵌入式 AI 演示长期存在两个极端：要么「连着电脑敲命令」，要么「必须联网才有反应」。前者不像产品，后者在展会、教学等网络不可靠的场景下直接失效。

更深一层的问题是多数演示设备并不会主动做事——它们只在被问到时才回答。而真实场景里，用户需要的是「设备自己发现问题并告诉人」，比如无人值守时的自检与告警。

我们把问题定义为：在一块没有网卡、没有操作系统的裸机上，用一根线实现「喊一声就能下命令 + 无人时自己干活」的完整 Agent 闭环，且断网可降级、演示不中断。

技术难点

无网卡设备的联网：板载无 WiFi、无以太网。唯一可用的是 USB 串口（CH340）。要在它之上建立 IP 通路，只能走 PPP，而 PPP 的可用带宽实测仅约 12.7 KB/s。

音频上行必须极度压缩：16 kHz × 16 bit 音频需要 32 KB/s，是可用带宽的 2.5 倍。必须在保证可识别率的前提下把音频压到带宽预算之内。

板载麦克风没有驱动：openvela 全树没有可用的 SF32LB52 AUDCODEC 录音驱动，HAL 层还有多处调用点被注释、函数无声明、实现被 #if 0 屏蔽。

设备端无 ASR：板子自身没有语音识别能力，本板语音通道依赖的 /dev/audio/pcm0c 在 NuttX 下没有音频驱动。

屏幕上的中文：openvela 自带字体不含 CJK 字形，界面上一个汉字都显示不出来。

创新点

| 层面 | 内容 |
| --- | --- |
| 交互 | 唤醒词采用赛题统一规定的「你好，openvela」；同时提供屏幕 PTT 按钮作为兜底——两条入口互不依赖，任一路径失效演示仍可继续 |
| 技术 | 把「设备采集 → PC 识别 → 云端推理 → 设备执行 → 屏幕回执」拆成端云协同，设备完全不碰 TLS，规避了板载 TLS 在 16 KB 以上不可靠的问题，同时让真实 API Key 永不进入设备 |
| 场景 | 主动巡检不是「定时弹个通知」，而是定时唤醒 Agent 本体去执行完整工具链并汇报——与被动问答有本质区别 |
| 工程 | 开发中发现并定位了一处 NuttX 内核信号量竞态，把设备偶发挂死从「不明原因」缩小到 sem_waitirq.c:137 的具体断言与触发路径（详见 3.5 与 3.7） |

3.2 系统方案设计

系统总体架构

┌──────────────── 黄山派 SF32LB52（设备端，openvela）────────────────┐

│  MEMS MIC → AUDCODEC ADC → μ-law 编码 → WS 二进制帧                 │

│  LVGL 聊天界面（中文，内置 GB2312 字体）                             │

│       ↑ 消息总线 ← agent 核心（工具循环 / 上下文构建 / 技能加载）      │

│  主动任务（cron）→ 到点唤醒 agent → 执行工具链 → 上屏 + 上行          │

└───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│ PPP over 串口（实测 12.7 KB/s）

┌───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐

│                  PC（云侧，WSL2 Ubuntu）                            │

│  串口桥 bridge.py（独占 CH340，避免打开串口导致板子复位）             │

│  PPP 服务端 pppd + NAT                                             │

│  语音桥 voice_bridge.py：

│      VAD 切句 → sherpa-onnx Paraformer 离线识别 → 唤醒词门控          │

│      → 命令路由 → 回传设备                                          │

│  LLM 代理 llm_proxy.py：设备明文 HTTP → HTTPS（DeepSeek）           │

│      带 --fallback-mock：断网自动降级到本地剧本，演示不中断           │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

方案论证与选型

| 决策点 | 备选 | 选择与理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发板 | 各类 AI 开发板 | 黄山派 SF32LB52：本届大赛官方专项适配的竞赛板，板载 AMOLED 圆屏 + MEMS 麦克风 + 蓝牙 5.3，可穿戴场景适配度高、技术风险最低 |
| 联网路径 | ① 板载蓝牙 ② USB CDC-ECM ③ PPP over 串口 | 选 ③：蓝牙无 IP 通路且音频带宽不足；CDC-ECM 需要额外配置且与调试串口冲突。PPP 复用已有的一根 USB 线，是零额外硬件成本的方案 |
| 音频编码 | ① 16 kHz PCM ② 8 kHz μ-law ③ 5.8 kHz μ-law | 选 ③：32 KB/s 根本传不动；8 KB/s 逼近链路上限无余量。5801 Hz μ-law 单字节/样本 = 5.8 KB/s，留出 55% 余量 |
| LLM 部署 | ① 设备直连 ② PC 代理 | 选 ②：设备 TLS 在 16 KB 以上实测不可靠（间歇性握手失败并触发断言）。PC 代理同时带来断网降级能力与密钥隔离 |
| 语音识别 | ① 设备端 ② PC 端离线 | 选 ②：设备端无可用音频驱动；PC 端 sherpa-onnx Paraformer 离线运行，无需联网 |

关键模块设计

① 端云职责划分

| 职责 | 设备端 | PC 端 |
| --- | --- | --- |
| 音频采集与压缩 | ✅ |  |
| 语音识别 |  | ✅（离线） |
| 意图理解 / 工具编排 |  | ✅（LLM） |
| 命令执行（shell / 定时任务 / 屏幕） | ✅ |  |
| 界面呈现 | ✅ |  |
| 断网降级 |  | ✅（本地剧本） |

② 断网 / 弱网降级策略：llm_proxy.py 以 --fallback-mock 启动，外部 API 不可达时自动切换到本地剧本模型，设备侧无感知。设备与 PC 之间的 PPP 链路走的是本地串口，不依赖互联网——所以断网时语音识别、命令执行、屏幕显示全部照常，只有「理解」环节降级。

③ 主动能力实现：使用 openvela 的 cron 定时服务，任务属性设 wake_agent=true。到点时它唤醒 agent 本体并注入一条指令，agent 走完整工具循环（run_shell 取 free/ps/df/uptime），把结果按 device-guardian 技能规定的格式输出并推送上屏。

3.3 核心算法与技术原理

AI 算法实现

| 环节 | 方案 | 资源占用 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别（端侧协同） | sherpa-onnx Paraformer 中文离线模型，跑在 PC 侧。设备仅上传 5.8 KB/s 的 μ-law 流 | 设备侧零算力；PC 侧单次解码 0.02~0.03 s |
| 重采样 | 设备采样率 5801 Hz 为质数，与 16 kHz 互质。不做自研重采样，直接交给 sherpa-onnx 内部 C++ 多相滤波 | 规避了自研有理重采样在互质比下 16000 倍上采样导致的内存爆炸 |
| 意图理解（云端） | DeepSeek（deepseek-flash）经 PC 代理调用，支持工具调用。设备侧发送的请求体经工具裁剪后为 7.3 KB（原 15.5 KB） | 单次巡检约 16 s |
| 唤醒词 | 「你好，openvela」（赛题统一规定）。匹配规则见下 | 纯 PC 侧，无额外算力 |

唤醒词匹配的工程取舍：设备采样率 5801 Hz，奈奎斯特上限约 2.9 kHz，而 openvela 中 /v/、/l/ 的辨识特征位于更高频段——在采样那一刻就已丢失。实测四次尝试得到四个不同转写（open renline / open rula / ok v 乐 / oppo via），没有一次能匹配整串品牌名；而「你好」四次全对。

因此匹配规则为：归一化后必须以「你好」开头，且其后至少含一个拉丁字母。这条规则既接受全部实测变体，又能拒绝「你好，介绍一下你自己」这类正常语句与环境噪声（实测 16/16 用例通过，见 tools/host/wake_test.py）。

openvela 系统能力的深度运用

本作品同时落地了「图形」与「AI」两项核心能力，并深度使用了多媒体子系统：

| 能力 | 使用的 openvela 组件 | 本作品的运用与拓展 |
| --- | --- | --- |
| 图形 | LVGL（openvela 自带图形栈） | 自建 LVGL 宿主与事件循环，实现圆屏中文聊天界面；发现并修复 AGENT_LVGL_UI_STACK 宏定义了却从未被引用、线程实际用默认栈的问题 |
| AI | packages/ai_agent（消息总线 / 工具循环 / 技能体系 / cron） | 新增 UI 通道接入消息总线，使 agent 的每一次回复自动镜像上屏；新增 PTT 与唤醒两条语音入口；工具白名单裁剪 37 → 9 |
| 多媒体 | AUDCODEC（音频子系统） | 实现全树首个可用的 SF32LB52 录音驱动，打通 ADC 采集 → 编码 → 上行全链路 |

对 openvela 的改进建议（均已形成上游 PR）：

packages/ai_agent：vela_tls 请求体超过 16 KB 必然失败（单次写上限）；skill_loader 描述解析为死代码导致全部内置技能描述为空；ws_server pong 无锁写与分帧发送导致帧交错。

vendor/sifli：AUDCODEC HAL 有 5 处缺陷（ADC_ENABLE 调用点被注释、Refgen/Volume 无头文件声明、Config_ADCPath 实现被 #if 0 屏蔽），本作品以显式原型声明绕过，建议补入 HAL 头文件。

apps/pppd：该实现按「拨号 modem」编写，直连串口场景下会因 AHDLC_TX_OFFLINE 计数与 ip_no_data_time 误判链路离线，进而向 PPP 字节流写入 +++/ATE1 自毁正常链路。

关键机制设计

① 消息总线镜像上屏：在 agent 的出站分发处统一镜像一份到 LVGL 通道，一处覆盖所有来源（语音 / WebSocket / cron 主动推送）。为避免 cron 唤醒时调度器自己写的提示词被误显示成"用户说的话"，为消息结构增加了 internal 标志。

② 工具白名单：在 tool_registry 增加 s_exposed_tools[] 白名单并在构建工具 JSON 时过滤，请求体从 15481 字节降到 7347 字节——这在 12.7 KB/s 的链路上是数量级的差异。

③ 时钟偏移而非改时钟：板载 RTC 上电即为 2036 年，而时钟校验只检查下界（now > 2025-01-01），错到未来反而被永久信任。直接 settimeofday 会使已挂载的定时器全部错乱并导致设备卡死，故改为记录 s_time_offset 偏移量，报时与系统提示词均叠加该偏移，系统时钟一个字节都不动。

3.4 系统实现

软件 / 固件架构

设备端改动落在 openvela 公共仓内，以补丁形式提交（docs/upstream/patches/）：

| 补丁 | 目标仓 | 规模 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-ai_agent.patch | packages/ai_agent | 26 文件 | LVGL 聊天 UI（含 PTT）、麦克风上行 mic_stream、cmd_mic 调试命令、内置 GB2312 中文字体、WS 服务器加固、消息总线镜像、时钟偏移、TLS 单次写上限、技能描述解析修复、工具裁剪 |
| 02-vendor_sifli.patch | vendor/sifli | 8 文件 | AUDCODEC ADC 录音驱动、板级 defconfig、GCC14 缺原型修复 |
| 03-apps-pppd.patch | apps | 6 文件 | pppd 直连支持、拨号时代自毁逻辑修复 |

PC 端工具链 36 个脚本（3672 行）：串口桥、PPP 服务端、LLM 代理、语音桥、看门狗、诊断脚本。

不含内置字体的自研代码合计约 20,500 行（字体源码 84,976 行为自动生成的 GB2312 字形数据）。

数据流与关键流程

用户说话

↓

[设备] AUDCODEC ADC 采集 (5801 Hz)

↓ μ-law 编码，1 字节/样本

[设备] WS 二进制帧持续上行（约 5.8 KB/s）

↓ PPP over 串口

[PC] 串口桥 → PPP 解封装 → 语音桥

↓ 能量 VAD 切句

[PC] 唤醒词门控（未唤醒则丢弃，防环境噪声误触发）

↓

[PC] sherpa-onnx Paraformer 离线识别

↓ 命令路由（规则表）

[PC] 经 LLM 代理转发至 DeepSeek，执行工具循环

↓ 回传命令

[设备] agent 执行（shell / cron / 屏幕输出）

↓

[设备] 结果镜像至 LVGL 通道 → 中文显示在圆屏

硬件设计与适配

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发板 | 立创·黄山派 SF32LB52-LCHSPI-ULP（Cortex-M33 + 8MB PSRAM + 16MB Flash） |
| 板载外设 | AMOLED 触摸圆屏、MEMS 麦克风、功放喇叭、六轴 IMU、光感、蓝牙 5.3 |
| 外接模块 | 无。仅一根 USB 数据线，同时承载控制台、烧录与 PPP 网络链路 |
| 是否完成全新硬件平台适配或驱动开发 | 是 |

新增驱动：SF32LB52 AUDCODEC ADC 录音驱动（openvela 全树首个可用实现）

适配难点与解决方案：

| 难点 | 现象 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| ADC_ENABLE 调用点被注释 | 采集启动后无任何数据 | 恢复调用并置于正确的初始化时序中 |
| HAL_AUCODEC_Refgen_Init 与 Config_ADCPath_Volume 无声明 | 编译失败，且无法直接调用 | 驱动内以显式原型声明，并在上游 PR 中建议补入 HAL 头文件 |
| Config_ADCPath 实现被 #if 0 屏蔽 | 通道配置静默失效 | 绕开该分支，直接走 HAL 的音量/通道接口 |
| ADC 转换无参考电压 | 采样值恒为 0 | 先初始化 Refgen 再启动 ADC |
| 采样率标定 | 头文件标称值与实际不符 | 实测标定：clk_div=7 / osr_sel=3 → 5801 Hz（注意：既有文档记录的 5333 Hz 是错的，偏差 9%） |
| DMA 环套圈丢样 | 音频静默丢失，无任何报错 | 驱动改为持久读游标：从上次读到的位置继续，且攒够 1024 样本即返回，使单线程采集-发送也能跟上产出速率 |

应用 / 交互端设计

界面：LVGL 圆屏聊天流，用户气泡与设备气泡区分显示，内置 GB2312 字体（6763 汉字，编入固件 +535 KB），全部中文呈现。

交互入口（两条，互不依赖）：

| 方式 | 操作 | 是否需要唤醒词 |
| --- | --- | --- |
| 语音唤醒 | 说「你好，openvela」，再说指令；或一口气说完「你好，openvela，现在几点了」 | — |
| PTT 按钮 | 点一下屏幕蓝色按钮开始录音 → 说话 → 再点一下结束 | 不需要 |

唤醒成功后屏幕会显示「（已唤醒，请说指令）」，8 秒内说出指令即可。

自定义 Skill

本作品沉淀了 2 个自定义 Skill（赛事要求 ≥1）：

① `command-router`——把口语短指令路由到真实工具调用

触发场景：收到来自语音或 WebSocket 通道的短祈使句（「巡检」「看一下内存」「现在几点了」「在屏幕上显示你好」「取消定时任务」）

解决的问题：本作品是被说给的而不是被输入的，语音转写出来就是一句光秃秃的祈使句。不加约束时，模型会凭自己的记忆回答——问到「这台设备」的内存时，它会给一个看起来合理的数字并显示在屏幕上。编造的数字和真实的数字在屏幕上长得一模一样，这是本场景下最糟的失败模式。

做法：技能正文给出一张路由表（用户说法 → 调用的工具 → 后续动作），并规定「设备事实只能来自工具返回，绝不来自记忆」「一轮只调一个工具，看过返回再决定下一个」「回复渲染在手表屏幕上，一到两行、无表格、无 Markdown」。

② `device-guardian`——设备巡检

触发场景：被定时任务（wake_agent=true 的 cron）唤醒时，或用户询问设备健康状态时

做法：按需调用 run_shell 执行 free / ps / df / uptime，按固定格式输出 3~6 条中文简报（运行时长 / 内存 / 网络 / 存储 / 异常与建议），并内置判据：空闲堆低于 1 MB 为危急、低于 2 MB 为警告；文件系统占用超过 85% 为警告；无接口持有 IPv4 地址即网络中断。

3.5 系统测试与结果分析

测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 设备 | 黄山派 SF32LB52-LCHSPI-ULP，16 MB Flash / 8 MB PSRAM / 512 KB SRAM |
| 固件 | openvela，sf32lb52_lchspi_ulp / agent 配置 |
| PC | WSL2 Ubuntu（Windows 11），USB 串口透传 |
| 网络 | PPP over 串口，PC 侧 192.168.223.1，设备侧 192.168.223.2 |
| LLM | DeepSeek deepseek-flash（经 PC 代理） / 本地剧本 mock |

功能测试

| 测试项 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 语音唤醒「你好，openvela」 | 唤醒并提示 | ✅ 实机 |
| 语音下命令（报时 / 查内存 / 查任务） | 执行并中文上屏 | ✅ 实机 |
| PTT 按钮录音（不需要唤醒词） | 录音 → 识别 → 执行 | ✅ 实机 |
| 主动巡检（定时唤醒 agent） | 到点自动执行工具链并推送 | ✅ 实机 |
| 取消定时任务 | 任务被移除 | ✅ 实机 |
| 中文显示 | 屏幕上正常显示汉字 | ✅ 实机 |
| 断网降级 | 拔网后仍可对话 | ✅ 实机（自动切本地剧本） |
| 设备重启后自动恢复 | voice_ready.sh 一键拉起 | ✅ 实机（含自检，输出 READY） |

性能测试

| 指标 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口链路有效带宽 | 约 12.7 KB/s | CH340 + USB/IP 物理上限 |
| 音频上行码率 | 5.8 KB/s | μ-law 单字节/样本 @5801 Hz |
| 音频交付率 | 95%（5529 B/s ÷ 5801 B/s） | 判据：μ-law 为 1 字节/样，交付字节速率 == 采样率即零丢样 |
| 语音识别耗时 | 0.02~0.03 s | PC 侧离线，5801 Hz 输入 |
| 端到端时延 | 离线识别 <1 s；整轮 10~30 s（接真实 LLM，含多轮工具调用） | 本地剧本模式约 1 s |
| 工具 JSON 请求体 | 7347 字节（裁剪前 15481） | 白名单 37 → 9 个工具 |
| 中文固件增量 | +535 KB | GB2312 全覆盖，6763 汉字 |
| 固件体积 | 2.98 MB / 16 MB Flash（17.75%） | SRAM 占用 82.77% |

可靠性与稳定性测试

| 测试项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 链路持续稳定性 | soak.sh 连续采样交付速率与 ping | 连续运行 6 分钟 0 掉线（修复前 30~60 秒必死） |
| 长时间空闲稳定性 | 仅起 PPP 不放音频 | 稳定（用于区分"配置本身不稳"与"音频压垮它"） |
| 异常自动恢复 | pipeline_watchdog.sh 盯累计字节数，停滞即完整重启 | 人为打断链路 → 自动检测 → 自动恢复 → 恢复后 2 分钟 0 掉线 |
| 唤醒词误报率 | 环境噪声（转写为「然后我觉得你」「中年卫地」等）与正常语句 | 0 误报（16/16 用例，见 tools/host/wake_test.py） |
| 漏检兜底 | 未识别出文字 / 未匹配到命令词 / 设备语音过短 | 均主动回话提示并解除设备侧状态锁 |

⚠️ 已知平台缺陷（openvela / NuttX 内核，非本作品代码）

设备会间歇性挂死：屏幕冻结、ping 不通。定位到如下断言：

dump_assert_info: Assertion failed at

../../nuttx/sched/semaphore/sem_waitirq.c:137

DEBUGASSERT(mutex || atomic_read(NXSEM_COUNT(sem)) < 0);

即信号量「超时 vs post」竞态。触发点在 TCP 接收路径：

nxsem_tickwait → net_sem_timedwait2 → conn_dev_sem_timedwait

→ tcp_recvfrom_one → psock_tcp_recvfrom → vela_http_post_json

每次 LLM HTTP 请求都会经过该路径，因此崩溃随机且频繁（实测 4~30 轮 agent 回合不等）。

已排除的假设：不是栈溢出——开启 CONFIG_STACK_CANARIES 后未触发，且将 LVGL 线程栈 16→32 KB、mic_stream 4→8 KB、cron 8→16 KB 均无改善；也不是麦克风或音频链路（纯文本 agent 回合即可复现）。

兜底方案：clean_rebuild.sh 一条命令约 1 分钟恢复（无需插拔）。该缺陷已作为平台问题记录，建议上游修复。

附带产出：为定位该问题而开启的栈金丝雀，虽然未能命中崩溃，却暴露出它本身的性能代价——ulaw 编码为每采样一次函数调用，金丝雀使音频交付率从 95% 跌至 54%。该配置已移除，音频交付率恢复至 95%。这条实测数据同时说明了「交付速率 == 采样率」这一自检标准的价值：它捕捉到了一次会让语音识别静默劣化 40% 的性能回归。

3.6 AI-Native 开发说明

本作品全程使用 Claude Code 开发，在赛事规定时间内完成（2026-09-12 ~ 09-17，共 5 天）。

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 约 90%（口径：自研源文件中由 AI 生成初稿、经人工验证修改后定稿的比例；不含自动生成的字体源数据与上游补丁中的既有代码） |
| 使用的 AI 工具 | Claude Code（全程）；模型：DeepSeek deepseek-flash（作品运行时推理） |
| MCP 工具使用情况 | 未使用 MCP |
| Skills 使用与新增情况 | 使用了 openvela 内置技能体系；新增沉淀 2 个自定义 Skill：command-router、device-guardian |
| Token 使用总量 | 未统计（赛事平台未提供查询入口） |

AI 在各环节的作用：

| 环节 | AI 的作用 |
| --- | --- |
| 需求拆解 / 方案设计 | 对比「设备直连 LLM vs PC 代理」「无网卡下的可行联网路径」「16 kHz PCM vs 8 kHz vs 5.8 kHz μ-law」，逐项给出带宽与可行性测算，最终定下 PPP-over-串口 + PC 代理架构 |
| 编码 | AUDCODEC 录音驱动、LVGL 中文字体与聊天 UI、PPP/WS 网络层、PC 端 36 个工具脚本，几乎全部由 AI 生成初稿后人工验证修改 |
| 调试（价值最高） | 根因定位。例如把「设备跑几分钟必死」逐层缩小到 pppd 内部的拨号时代自毁逻辑；把「音频跑 6 秒后停发」定位到驱动 read 语义导致的 DMA 套圈；把「设备偶发挂死」定位到 NuttX 内核信号量竞态的具体断言 |
| 文档 | 本报告、README、部署说明、上游 PR 描述均由 AI 起草后人工定稿 |

遇到的典型问题与解决方式：

AI 的自信错误需要实验证伪：定位音频丢样时，曾假设是线程栈不足并据此加大各线程栈，观察到「4 轮→15 轮」的改善便一度认为成立；后续用栈金丝雀做对照实验，证明该判断是错的（金丝雀从未触发，加大栈也无改善），那点改善只是波动。教训：性能与稳定性问题上，单次观察到的改善不足以作为因果证据。

环境噪声会被识别器「自信地」转写成流利中文：然后我觉得你、中年卫地 等与真话在日志上无法区分。解决方式是要求命令词命中，未命中即丢弃；再叠加唤醒词门控。

静默失败最难查：识别失败、DMA 丢样、音频停发等现象都不报错。为此在关键路径上补齐了显式日志与自检脚本（wake_test.py、measure_rate.sh、soak.sh）。

3.7 总结与展望

成果总结

端到端闭环跑通并实机验证：唤醒 → 识别 → 理解 → 设备执行 → 中文上屏，全部在真实硬件上完成。

主动能力落地：定时唤醒 agent 本体执行完整工具链并主动汇报，非「定时弹通知」。

零网卡设备的完整联网方案：一根 USB 线承载控制台、烧录与网络，带宽预算 12.7 KB/s 内跑通音频 + 控制 + 数据。

为平台补齐能力：实现 openvela 全树首个可用 AUDCODEC 录音驱动；沉淀 2 个自定义 Skill。

回馈上游：定位 23 处平台缺陷与 5 处配置问题，16 处已含在三个补丁内并提交 PR，其余已在 PR 描述中列出供组委会参考。

应用前景与商业价值

目标受众：本作品面向的是「需要一台设备替人盯着、并在异常时主动开口」的场景。

| 场景 | 用户 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 无人值守设备自检 | 工业现场的巡检/运维人员 | 设备按计划自检并在异常时主动汇报，替代人工定时巡检 |
| 可穿戴 AI 助手 | 需要解放双手的一线作业人员 | 喊一声即可查询设备状态，不必掏出手机或连接电脑 |
| 展会 / 教学演示 | 展馆、高校 | 断网环境下仍可完整演示，不受场馆网络质量影响 |

商业模式与规模化潜力：

短期：作为 openvela 平台的参考实现与开发者套件，降低「语音 + 主动任务」类应用的开发门槛。

中期：端云协同架构可直接产品化——设备侧保持轻量（本作品设备侧算力占用接近于零），推理成本集中在云端，单设备成本可控；断网降级能力使其在网络不可靠的工业现场同样可用。

长期：本作品沉淀的 command-router 模式（把口语指令路由到设备真实工具调用，而非让模型凭记忆作答）是端侧 AI 助手可信度的关键，可复用至任何「LLM 需要操作真实设备」的场景。

不足与未来工作

平台稳定性依赖上游修复：NuttX 信号量竞态会导致设备间歇性挂死，当前以自动重建脚本兜底，根本修复需在内核层完成。

语音识别受限于采样带宽：5801 Hz 采样（奈奎斯特上限 2.9 kHz）使英文专有名词的识别不稳定，唤醒词因此采用「锚点 + 拉丁字母」的宽松匹配。后续可评估提升采样率（需在带宽预算内重新分配）。

LLM 依赖 PC 代理：属演示架构。产品化应内置 TLS 修复或改用端侧小模型。

主动任务目前是定时型：阈值型 / 事件型（如电压异常告警）已在工具层预留接口，尚未接入真实传感器。

未做低功耗优化：当前为常供电演示形态，可穿戴产品化需引入休眠与唤醒管理。

三、评审维度对照

| 评审维度（分值） | 本报告对应章节 |
| --- | --- |
| 技术难度（30） | 3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现（含 AUDCODEC 驱动开发）；3.5 系统测试与结果分析 |
| 产品创新性（20） | 2、摘要；3.1 绪论（创新点）；3.3 关键机制设计 |
| 项目完整度（20） | 3.4 系统实现；3.5 系统测试与结果分析；专属仓源码与 logs/ 内 AI Coding 日志 |
| AI 开发（10） | 3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明 |
| 商业潜力（10） | 3.7 总结与展望（应用前景与商业价值） |
| 展示效果（10） | 演示视频；README；仓库内 deliverable/ |

四、提交信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 专属仓 | contest2026_286_hajiminanbeilvdou |
| 上游 PR | packages_ai_agent #43、vendor_sifli #37、nuttx-apps #129（均指向 dev-ai-contest-2026 分支） |
| 开源协议 | Apache 2.0 |
| AI Coding 日志 | 仓内 logs/Oliweitz/ |