黄山派语音主动 Agent —— 作品介绍文档

赛道：AI 硬件产品创新 队伍：hajiminanbeilvdou（编号 286） 日期：2026 年 9 月

一、作品概述

一个跑在黄山派（SiFli SF32LB52）开发板上的端云协同语音 Agent：

对着板子说话，设备负责采集与执行，PC 负责理解与推理，屏幕用中文回话；同时它按计划主动巡检设备状态，不需要任何人开口。

一句话卖点：在一块没有网卡、没有桌面系统的裸机上，用一根 USB 线实现了「语音进、执行出、中文上屏、主动汇报」的完整 Agent 闭环。

二、目标用户与使用场景

| 用户 | 场景 |
| --- | --- |
| 嵌入式开发者 | 对着开发板口述指令完成巡检（"看一下设备内存"），不必连串口敲命令 |
| 智能终端用户（手表/桌面设备） | 设备无人值守时按计划自检并主动汇报异常 |
| 展会/教学演示 | 无网络环境下依然可完整演示（本地 ASR + 可切 mock LLM） |

痛点：现有嵌入式 AI 演示普遍是"连着电脑敲命令"或"必须联网才有反应"。本作品解放了两端——设备端无按键启动、喊一声唤醒词即可开口；网络端可降级到本地模型，演示不中断。

三、用户故事（4 个）

故事 1：语音下命令

我喊一声"你好openvela，现在几点了"，屏幕随即显示当前时间；再说"你好openvela，看一下设备的内存"，屏幕显示内存占用。全程手不用碰板子——也不需要电脑、不需要键盘。（不方便开口时，也可以点屏幕上的 PTT 按钮：点一下开始说、再点一下结束。）

故事 2：主动巡检（核心差异化）

我说"请每两分钟巡检一次设备"。之后我什么都不做，每两分钟屏幕上自动出现一条巡检结果（内存、任务数、链路状态），PC 端同步收到。设备无人值守时也在工作。

故事 3：断网可用

展会上网络断了。设备与 PC 的链路不受影响（走的是本地 PPP 链路而非互联网），LLM 通道降级到本地剧本模型（proxy_restart.sh 启动时带 --fallback-mock，API 不通会自动降级），语音识别全程在本地完成，演示不中断。

故事 4：屏幕即回执

每一次语音指令、每一次巡检、每一次错误，都会在屏幕聊天流里以中文气泡显示，不用连串口看日志就知道设备在做什么。

四、功能清单

设备端（openvela 固件）

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| MEMS 麦克风采集 | AUDCODEC ADC 驱动（openvela 全树首个可用录音实现） | ✅ 实机 |
| 音频上行 | G.711 μ-law 压缩，5801 Hz 实测采样率，WS 二进制帧 | ✅ 实机 |
| LVGL 聊天 UI | 圆屏气泡界面，唤醒词 + PTT 按键双入口 | ✅ 实机 |
| 唤醒词 | 说「你好openvela」唤醒后说指令，手不用碰板子 | ✅ 实机 |
| 中文显示 | 内置 GB2312 字体（6763 汉字，编入固件 +535 KB） | ✅ 实机 |
| 网络接入 | PPP over 串口（本作品采用的路径；板载无网卡、无 WiFi） | ✅ 实机 |
| 主动任务 | cron 定时唤醒，到点自己干活、不需要唤醒词 | ✅ 实机 |
| 工具执行 | 时间查询、内存/任务读取、定时任务管理、屏幕输出 | ✅ 实机 |
| 链路自恢复 | 看门狗自动检测并恢复（实测连续 6 分钟 0 掉线） | ✅ 实机 |

PC 端（云侧，36 个脚本的工具链）

| 功能 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 离线语音识别 | sherpa-onnx Paraformer（中文），VAD 切分 | ✅ 实机 |
| 命令路由 | 规则 + 大模型双路，整段语义理解（唤醒词 / PTT 共用） | ✅ 实机 |
| LLM 代理 | 设备明文 HTTP → PC 转 HTTPS 出网；可一键切 mock | ✅ 实机 |
| 串口桥 | 独占 CH340，避免打开串口导致板子复位 | ✅ 实机 |
| PPP 服务端 | IP 分配、NAT 转发 | ✅ 实机 |
| 看门狗 | 链路/进程双监控，自动恢复 | ✅ 实机 |

交互方式

语音（主打，两种）：喊「你好openvela」唤醒（手不用碰板子），

或点屏幕 PTT 按钮（点按切换：点一下开始说、再点一下结束；不需要唤醒词）

文本：WebSocket 消息直发 agent（tools/host/ws_chat.py）

配置：REST API（PUT /api/config 下发 LLM 配置等）

五、技术实现

5.1 系统架构

┌─────────────────────── 黄山派 SF32LB52 ───────────────────────┐

│  MEMS MIC → AUDCODEC ADC → μ-law 编码 → WS 二进制帧           │

│  LVGL 聊天界面（中文）  ← 消息总线 ←  agent 核心（工具循环）   │

│  主动任务（cron）        →  到点自动巡检 → 上屏 + 上行         │

└──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘

│ PPP over 串口（实测 12.7 KB/s）

┌──────────────────────────┴───────────────────────────────────┐

│  PC（云侧）：PPP 服务端 + NAT + 串口桥                         │

│   语音桥：VAD → 离线 ASR（Paraformer）→ 命令路由               │

│   LLM 代理：设备明文 HTTP → HTTPS（DeepSeek 等）/ 本地 mock    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2 使用的 ai_agent 核心能力

| 能力 | 本作品的使用方式 |
| --- | --- |
| 消息总线 | 新增 UI 通道接入：agent 的每一次回复镜像到 LVGL 屏幕；internal 标志区分系统事件 |
| 主动任务（cron） | "每两分钟巡检一次"即注册一条 cron 任务，到点唤醒 agent 执行工具链 |
| Tool 调用 | 时间查询、内存/任务读取、定时任务管理等工具，由 LLM 自主选择调用 |
| Router 意图路由 | 语音转写 → 命令路由分流（控制类命令 vs 对话类请求） |
| 多渠道 | 语音（WS）、文本（WS）、REST、屏幕四条通道并存 |
| Skill 体系 | 12 个内置技能随固件生效；修复了技能描述解析缺陷（上游 A23） |

5.3 三个关键技术决策

码率预算驱动的音频设计：实测串口链路只有 ~12.7 KB/s（CH340 + USB/IP 的物理上限），

16 kHz×16 bit 需要 32 KB/s 根本传不动。改用 G.711 μ-law 单字节/样本 @5801 Hz ≈ 5.8 KB/s，再把 ×2.76 重采样到 16 kHz 喂离线 ASR——不丢样本、可识别、余量充足。

无头 + 无竞态启动：ai_agent < /dev/null（读 EOF 即退出 CLI 线程）+ pppd 前台运行

（NSH 阻塞在 waitpid，不再与控制台争抢），一条命令完成启动，无需人工交互。

PC 代理 LLM：设备端 TLS 路径在 16 KB 以上不可靠（上游 A20），改为设备走明文 HTTP

到 PC，由 PC 代理转 HTTPS——顺带获得了"断网切 mock"的演示能力，真实 API Key 从不进设备。

5.4 上游贡献（附带产出）

开发过程中累计定位 23 处 openvela 平台缺陷（A1–A23）与 5 处配置问题（B1–B5）。其中 16 处（A1/A3/A5–A7/A13–A23 等）已包含在本作品的三个补丁内，并已按赛事要求分别向 packages_ai_agent（PR #43）、vendor_sifli（PR #37）、nuttx-apps（PR #129）的 dev-ai-contest-2026 分支提交；其余（A2、A4、A8–A12 等）未包含在补丁中，原因与修复建议见 docs/upstream/pr-guide.md 第三节。每个编号的定义与逐条证据见 docs/upstream/pr-dedup-report.md。典型如：vela_tls 超过 16 KB 必失败、技能描述解析死代码致 12 个内置技能全部失效、pppd 在直连串口下被误判离线后自我拆链等。

六、实测数据

| 指标 | 实测值 |
| --- | --- |
| 音频上行码率 | 5.8 KB/s（μ-law 单字节/样本 @5801 Hz） |
| 串口链路有效带宽 | ~12.7 KB/s（PPP 开销 17%，正常） |
| 链路稳定性 | 连续 6 分钟 0 掉线（修复前 30–60 秒必死） |
| 语音识别 | 设备侧 5801 Hz 采集 → PC 重采样 16 kHz → 离线 Paraformer |
| 中文显示 | GB2312 全覆盖，固件增量约 +535 KB |
| 端到端时延 | 离线识别 <1 秒；接真实 LLM 时整轮 10~30 秒（含多轮工具调用与等待） |

七、演示与复现

演示视频：见提交视频（约 4 分钟），分镜与解说词见 deliverable/演示视频脚本.md

代码与完整部署步骤：见专属仓 contest2026_286_hajiminanbeilvdou

（README 第四节 + docs/upstream/README.md）

文本通道联调：python3 tools/host/ws_chat.py "请巡检设备"

八、目录结构

app/agent_voice/        应用层入口（manifest 映射到 packages/demos/）

board/sf32lb52_agent/   板级 defconfig（录音 / LVGL UI / 工具集 / 网络 全部开关）

src/ai_agent/           自研源文件：LVGL 聊天 UI、麦克风上行 mic_stream、

cmd_mic 调试命令、GB2312 中文字体

src/ai_agent/docs/sidecar/   既有文件的"改动后"版本（免打补丁即可阅读）

src/vendor_sifli/       AUDCODEC ADC 录音驱动（openvela 全树首个可用录音实现）

src/apps_pppd/          pppd 直连（空 modem）改动后的源文件

docs/upstream/          ★ 部署说明 + 三个补丁（复现本作品从这里开始）

deliverable/            本文件与《演示视频脚本》

tools/host/             PC 端完整工具链（36 个脚本）：串口桥、PPP 服务端、

LLM 代理、语音桥、看门狗、诊断脚本

logs/Oliweitz/          AI Coding 全量对话日志

上游公共仓（packages/ai_agent、vendor/sifli、apps）的改动不在本仓直接修改，以 docs/upstream/patches/ 下的三个补丁提交，并已按赛事要求向各公共仓提 PR（见 5.4）。

九、AI Coding 使用说明

本作品全程使用 Claude Code 开发，在赛事规定的 5 天（2026-09-12 ~ 09-17）内完成：

| 环节 | AI 的作用 |
| --- | --- |
| 需求拆解 / 方案设计 | 对比「设备直连 LLM vs PC 代理」「无网卡下的可行联网路径」，定下 PPP-over-串口 + PC 代理架构 |
| 编码 | AUDCODEC 录音驱动、LVGL 中文字体与聊天 UI、PPP/WS 网络层，几乎全部由 AI 生成初稿后人工验证修改 |
| 调试 | 最有价值的部分——用 AI 做根因定位，把「看起来是死机」的现象逐层缩小到 HAL 里一个被注释掉的调用点 |
| 文档 | 本文件、README、部署说明、PR 描述均由 AI 起草后人工定稿 |

完整对话日志（含全部思考过程与工具调用）见仓内 logs/Oliweitz/，由组委会采集器自动落盘、手工提交，未做任何修改。

十、局限与下一步

平台已知缺陷：设备会间歇性挂死（属 openvela/NuttX 内核问题，非本作品代码）。

定位到 nuttx/sched/semaphore/sem_waitirq.c:137 的断言——信号量「超时 vs post」竞态，触发点在 TCP 接收路径（每次 LLM HTTP 请求都会经过）。已排除栈溢出（开了 CONFIG_STACK_CANARIES 未触发，加大各线程栈也无改善）。挂死表现为屏幕冻结 + ping 不通，复位即可恢复，不影响作品功能本身。已作为平台缺陷单独记录，建议上游修复。

唤醒词受限于 5801 Hz 采样带宽（奈奎斯特上限约 2.9 kHz）：openvela 中的 /v/、/l/

特征频率已在采样时丢失，识别器对它的转写不稳定，故匹配规则采用「你好 + 拉丁字母」而非整串匹配。

LLM 通道依赖 PC 代理（属演示架构；产品化应内置 TLS 修复或走端侧小模型）

主动任务目前是定时型；阈值型/事件型（如电压异常告警）已在工具层预留

快应用/手表生态对接（在本板无 BT 语音通路的约束下暂缓）